| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Отделения лекарственной терапии и радиотерапии дневного стационара |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Введение лекарственных средств с помощью перфузора |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | средний медицинский персонал |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021 год

Стандарт операционных процедур:

Введение лекарственных средств с помощью перфузора

- Цель: Введение лекарственных средств с высокой точностью скорости введения.

- Область применения: клинические отделения

- Ответственность: средний медицинский персонал

- Определение:

Перфузор - это устройство, позволяющее вводить лекарственные средства с исключительно высокой точностью. Порой счёт идет на десятые доли миллилитров в час. Перфузоры могут быть механическими или электронными.

- Ресурсы/оснащение:

- прибор перфузор;

- одноразовый шприц

- шприц с лекарственным средством;

- нестерильные перчатки;

- антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- КБСУ (коробка безопасной утилизации) для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование: Лист лекарственных назначений медицинской карты стационарного больного

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Объяснить цель и ход процедуры;

- Правильно расположить пациента (лежа на спине);

- Провести обработку рук согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций;

- Надеть перчатки; обработать спиртом;

- Проверить шприцом свободную проходимость ЦВК;

- Установить шприц с лекарственным средством;

- Закрыть держатель шприца и переднюю крышку насоса;

- Не оставлять насос без внимания во время установки шприца;

- Привод должен двигаться к упорной планке штока и захватывать ее. Не трогать руками движущийся привод;

- Подсоединить линию к пациенту.

- После введения лекарственного средства, отсоединить линию от пациента;

- Снять использованный шприц и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Обработать руки согласно методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций;

- Документировать исполнение назначения лекарственного средства в Лист лекарственных назначений медицинской карты стационарного больного.

- Примечания:

- Перед началом работы необходимо проверить комплектацию прибора, отсутствие видимых повреждений или загрязнений, проверить аудиовизуальную сигнализацию насоса во время самотестирования.

- Следует убедиться, что прибор надежно установлен и закреплен.

- Запрещено устанавливать насос над пациентом.

- Ссылки:

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. 2005 год;

- Инструкция производителя по эксплуатации прибора «перфузор»;

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |