| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Отделения лекарственной терапии и радиотерапии дневного стационара, клинических отделений медицинской организации |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Работа с инфузоматом |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | Средний медицинский персонал отделений дневного стационара |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021 год

Стандарт операционных процедур:

Работа c инфузоматом

- Цель: проведение внутривенного введения лекарственных средств с высокой точность скорости введения.

- Область применения: клинические отделения

- Ответственность: средний медицинский персонал

# Определение:

Инфузомат – это прибор-насос, который используется для внутривенного вливания с высокой точностью и безопасностью для пациента.

Инфузомат позволяет регулировать скорость введения лекарственного средства. Скорость введения можно регулировать от 0,01 до 200,0 миллилитров в час. Программное управление помогает задавать различные параметры, которые необходимы для введения лекарственного средства – скорость и дозировку.

- Ресурсы/оснащение:

- прибор инфузомат;

- одноразовый шприц;

- антисептическое мыло и кожный антисептик для обработки рук;

- нестерильные перчатки;

- КБСУ (коробка безопасной утилизации) для медицинских отходов класса «Б».

- Документирование: Лист лекарственных назначений медицинской карты стационарного больного.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Провести идентификацию пациента согласно внутренним правилам Больницы;

- Объяснить цель и ход процедуры;

- Обработать руки согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций;

- Надеть перчатки, обработать спиртом;

- Расположить инфузионную магистраль, избегая образования перегибов;

- Установить инфузионную линию справа налево;

- Установить планку с двумя отверстиями;

- Закрыть переднюю дверцу насоса, подтвердить кнопкой;

- Открыть роликовый зажим;

- Произвести гигиену рук до и после контакта с пациентом;

- Положить пациента на спину;

- Проверить шприцом свободную проходимость ЦВК;

- Подключить инфузионную линию к ЦВК;

- Параметры общего объема и времени будут отображены на экране.

- После окончания внутривенного вливания отключить инфузионную линию от ЦВК;

- Снять перчатки и утилизировать в КБСУ для медицинских отходов класса «Б»;

- Провести обработку рук согласно Методическим рекомендациям по обработке рук сотрудников медицинских организаций;

- Документировать исполнение назначения врача в Лист лекарственных назначений медицинской карты стационарного больного.

- Примечания:

- Перед началом работы проверьте комплектацию прибора, отсутствие видимых повреждений или загрязнений, проверьте сигнализацию насоса во время самотестирования;

- Убедитесь, что насос надежно установлен и закреплен.

- Ссылки:

- Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011 г;

- The Global Patient Safety Challenge – clean care is safer care. Information sheet 6: Glove use. World Health Organization, 2006;

- Обуховец Т.П., Склярова Т.П., Чернова О.В. Основы сестринского дела. 2005 год;

- Инструкция производителя по эксплуатации прибора «инфузомат»

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |