| Медицинская организация ООО Фирма «СЭМ» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения: | Лечебно-диагностическое отделение |  |  |
| Название документа: | Стандарт операционных процедур: Суточное мониторирование артериального давления |  |  |
| Утвержден: |  |  |  |
| Дата утверждения: | 01.09.2021г. |  |  |
| Разработчик: | Должность | ФИО | подпись |
| Согласовано: | Главный врач | С.Г. Эштрекова |  |
| Дата согласования: |  |  |  |
| Ответственный за исполнение: | Врач-кардиолог |  |  |
| Дата введения в действие: |  |  |  |
| Версия № |  | Копия №__ _____/ ___________/ подпись ФИО |  |

г. Нальчик, 2021г.

Стандарт операционных процедур:

Суточное мониторирование артериального давления (АД)

- Цель: позволяет проводить индивидуальный подбор доз и времени приема лекарств, снижающих артериальное давление, и контролировать безопасность проводимого лечения (выявляя опасные для здоровья эпизоды избыточного снижения артериального давления).

- Область применения: клинические и параклинические отделения.

- Ответственность: врачи и средний медицинский персонал

- Определение:

Суточное мониторирование АД – это автоматическое измерение артериального давления в течение суток и более (при необходимости) через определенные интервалы, согласно заданной программе.

- Ресурсы/оснащение:

Многофункциональный комплекс для суточного мониторирования и измерения показателей артериального давления и состояния сосудов.

- Основная часть процедуры:

- Представить себя пациенту;

- Произвести идентификацию пациента;

- Произвести гигиену рук до и после контакта с пациентом и проведением манипуляций;

- Необходимо убедиться, что источник питания регистратора имеет достаточный заряд;

- Регистратор через специальный кабель подключить к ПК;

- Провести программирование регистратора;

- Установить период и интервалы измерения;

- Установить появление на дисплее величин систолического, диастолического АД и пульса;

- Измерить окружность плеча пациента, чтобы правильно подобрать размер пневмоманжеты;

- На правое плечо пациента одевается манжета для измерения АД, соединенная с портативным монитором. Прибор крепится на поясе или на ремне через плечо. Измерения проводятся в амбулаторном режиме, в условиях обычной активности пациента.

- Провести контрольное измерение;

- Примечания:

Необходимое число измерений:

 День не менее 14 для САД и ДАД

 Ночь не менее 7 для САД и ДАД

Причины некорректных результатов:

 Технические (поломка прибора)

 Аритмия

 Небольшое пульсовое давление

- Обработка данных:

 Ошибки при обработке данных из-за физиологически некорректных результатов (например САД=ДАД)

Представление данных- статистический анализ должен включать в себя:

 Средне-дневное САД, ДАД, ЧСС

 Средне-ночное САД, ДАД, ЧСС

 Средне-суточное САД, ДАД, ЧСС

Если СМАД проводится по общеклиническим показаниям, то достаточно, чтобы программа обеспечивала расчет и представление средних значений АД в дневные и ночные часы, а также графиков суточного профиля АД и ЧСС.

Для углубленных и научных исследований необходима возможность статистического анализа данных за дополнительные временные интервалы, а также расчет таких величин, как пульсовое АД, индексы нагрузки давлением, показатели суточного ритма и вариабельности, показатели косинорного анализа и т.д.

- Ссылки:

- Правила гигиены рук утверждены решением Правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» от 17.06.2014г. №9;

- Правила по управлению медицинскими отходами PCI-МКБП-02 ред.2, утверждены решением Правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» от 17.06.2014г. №9.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |

Лист ознакомления

| № | Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |